Приложение № 4

Образец

ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

„Ремонт и преустройство на Архивно помещение в офис помещения, включително и отоплителна, вентилационна и климатична инсталация в сградата на ул. „Л. Станчев“ №20“

След запознаване с поканата за участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Ремонт и преустройство на Архивно помещение в офис помещения, включително и отоплителна, вентилационна и климатична инсталация в сградата на ул. „Л. Станчев“ №20“ и Техническото задание на Възложителя, ние предоставяме следното Ценово предложение:

- Предлагаме да изпълним предмета на горецитираната процедура, в съответствие с Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение – Приложение № 3 с обща цена в размер ………………..…………….. (словом: ………………………………………….…..) лева без ДДС, формирана както следва:

|  | ЧАСТ АРХИТЕКТУРА |  |  | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажи |  |  |  |  |
| 1.1 | Премахване и извозване на зид 25см | м2 | 17,00 |  |  |
| 1.2 | Превоз строителни отпадъци на депо | м3 | 6,00 |  |  |
| 1.3 | Такса депониране строителни отпадъци | м3 | 6,00 |  |  |
| 1.4 | Хоризонтален пренос строителни отпадъци на 100м | м3 | 6,00 |  |  |
| 1.5 | Демонтаж на автоматична пожарогасителна инсталация | бр | 1,00 |  |  |
| 1.6 | Демонтаж на растерен окачен таван със запазване за последващ монтаж | м2 | 150,00 |  |  |
| 2 | Дограма |  |  |  |  |
| 2.1 | Доставка и монтаж фасадни прозорци, алуминиев термо профил, 50% двуплоскосно отваряне, еднокамерен стъклопакет с ниско емисионно стъкло, общ коеф. на топлопреминаване <2.0W/м2C, цвят по RAL | м2 | 45,00 |  |  |
| 2.2 | Доставка и монтаж външни алуминиеви подпрозоречни поли на ширина 30см, цвят по RAL, вкл. капачки | м | 16,00 |  |  |
| 2.3 | Доставка и монтаж вътрешни PVC подпрозоречни поли на ширина 30см, цвят по RAL, вкл. Капачки | м | 16,00 |  |  |
| 3 | Фасадна топлоизолация |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и полагане топлоизолация, за обръщане около врати и прозорци с ширина до 30см, от XPS 5см, вкл. лепене и дюбелиране | м | 30,00 |  |  |
| 3.2 | Доставка и полагане на стартиращ алуминиев цокълен профил с водооткап, за ширина на топлоизолация 8см | м | 25,00 |  |  |
| 3.3 | Доставка и полагане на алуминиев ръбохранител с мрежичка за външни ъгли | м | 45,00 |  |  |
| 3.4 | Доставка и полагане топлоизолация по чела стеха, с ширина до 30см, от XPS 2см, вкл. лепене и дюбелиране | м | 45,00 |  |  |
| 3.5 | Доставка и полагане фасадна силикатна мазилка, драскана структура, с дебелина 2мм, цвят "Графит", вкл. грундиране на основата | м2 | 25,00 |  |  |
| 3.6 | Доставка и полагане декоративен фасаден елемент от поцинкована мрежа | м2 | 30,00 |  |  |
| 4 | Сухо строителство |  |  |  |  |
| 4.1 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартон (W626 или аналогична) с CW50 профили и 2 пласта GKB 1.25мм гипсокартон. | м2 | 2,00 |  |  |
| 4.2 | Направа на обръщане около прозорци и врати с гипсокартон , дебелина до 10мм, вкл. грундиране на основата и AL ръбохранители | м | 30,00 |  |  |
| 5 | Врати и витрини |  |  |  |  |
| 5.1 | Доставка и монтаж на витрина, алуминиев студен профил, единично ламинирано стъкло 3.3.1, цвят по RAL | м2 | 258,00 |  |  |
| 6 | Шпакловки и боядисване |  |  |  |  |
| 6.1 | Доставка и полагане на фина гипсова шпакловка върху гипсокартон с мрежа | м2 | 15,00 |  |  |
| 6.2 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани бял, вкл. грундиране на основата | м2 | 270,00 |  |  |
| 6.3 | Добавка за оцветяване латекс | м2 | 270,00 |  |  |
| 6.4 | Възстановяване на демонтиран окачен таван | м3 | 150,00 |  |  |
|  | ЧАСТ ОВК |  |  |  |  |
| 7 | Климатична инсталация |  |  |  |  |
| 7.1 | Доставка и монтаж на VRF система външно тяло - номинална охладителна мощност 51.5 kW - номинална отоплителна мощност 54.0 kW - максимална електрическа мощност Nел = 17.57 kW / 400 V | бр. | 1 |  |  |
| 7.2 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло четирипътна касета за таванен монтаж мощности Qот.=5,0kW; Qохл.=4,6kW; Nел.=38W | бр. | 10 |  |  |
| 7.3 | Доставка и монтаж на У-разклонение | бр. | 18 |  |  |
| 7.4 | Доставка и монтаж в азотна среда на тръба медна мека-прът ф 6,35 вкл. изолация от микропореста гума 13 мм | м.л. | 80 |  |  |
| 7.5 | Доставка и монтаж в азотна среда на тръбен път медна тръба ф 9,52 вкл. изолация 13 мм | м.л. | 50 |  |  |
| 7.6 | Доставка и монтаж в азотна среда на тръбен път медна тръба ф 12,7 вкл. изолация 13 мм | м.л. | 90 |  |  |
| 7.7 | Доставка и монтаж в азотна среда на тръбен път медна тръба ф 15,88 вкл. изолация 13 мм | м.л. | 45 |  |  |
| 7.8 | Безжично дистанционно за управление на таванни касети/стенен климатизатор | бр. | 10 |  |  |
| 7.9 | Интегриране към съществуваща климатична инсталация | бр. | 1 |  |  |
| 7.10 | Управляващ кабел ширмован | м.л. | 200 |  |  |
| 8 | ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА |  |  |  |  |
| 8.1 | Преработка на съществуващо ГРТ | бр | 1 |  |  |
| 8.2 | Доставка и монтаж на разпределително ел.табло | бр | 2 |  |  |
| 8.3 | Направа на контактен излаз вкл. окабеляване и тръбни декоративни детайли | бр | 60 |  |  |
| 8.4 | Доставка и монтаж на ключ 10А, обикновен, за открит монтаж. | бр | 4 |  |  |
| 8.5 | Доставка и монтаж на ключ 10А, сериен, за открит монтаж. | бр | 19 |  |  |
| 8.6 | Доставка и монтаж разклонителна кутия | бр | 85 |  |  |
| 8.7 | Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло Led3W , автономно светене 1 час; комплект с пиктограма за монтаж в окачен таван | бр | 19 |  |  |
| 8.8 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко 16А, за скрит монтаж с конзола. | бр | 60 |  |  |
| 8.9 | Всички необходими спомагателни материали и консумативи ( конзоли, кутии, клеми, клеми и др.) за изграждане на вътрешните ел.инсталации на сградата. | компл | 1 |  |  |
| 8.10 | Доставка и монтаж на кабелна скара 300х60 мм с укрепване по стени и тавани. | м | 80,00 |  |  |
| 8.11 | Доставка и монтаж на метална ел.скара за ОиВ / климатици / | м | 90,00 |  |  |
| 8.12 | Капак за кабелна скара 300 мм | м | 80,00 |  |  |
| 8.13 | Доставка и монтаж на окачващи елементи за металните скари включващи: тавани анкери, носещи шпилки, окачващи планки, стенни конзоли, болтови връзки - всички необходими елементи за монтажа им през 1,5 м. | компл | 1,00 |  |  |
| 8.14 | Всички необходими спомагателни материали и консумативи ( конзоли, кутии, клеми, клеми и др.) за изграждане на вътрешните ел.инсталации на сградата. | компл | 1 |  |  |
| 8.15 | Всички необходими ел.измервания за обекта (светлотехнически; изолация на захранващи кабели; задействане на деф.токови защити; импеданс Zs "фаза-защитен проводник"; преходно съпротивление ). | компл | 1 |  |  |
| 8.16 | Доставка и монтаж на сива неразпространяваща горенето гофрирана тръба Ф25 mm | м | 160,00 |  |  |
| 8.17 | Слаботокова инсталация за 60 работни места и монтаж на 24 броя телевизори ( разположени на едно място) | м | 1000,00 |  |  |

2. Декларираме, че в предложената цена са включени всички разходи за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, включени в Техническото задание на Възложителя - Приложение № 1 и представеното от нас Техническо предложение.

3. Начин на плащане: извършва се по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на всички извършени дейности, без възражения и забележки от Възложителя и представена фактура.

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Забележка: Ценовото предложение се представя в електронен вид във формат .pdf, подписано с квалифициран електронен подпис.